BPI-R4 pro外观测试

2026/10/23

- 侧面边缘有缺口。

- 2.内部装板子时底部顶到sd卡槽导致螺丝固定时会发生倾斜。

| - sd卡槽高度 | - 1.92mm |
| --- | --- |
| - 螺丝柱高度 | - 6.14mm |
| - 外壳挡板高度 | - 4.42mm |
| - 误差 | - 0.2mm |

ps：使用游标卡尺测量的数据，工艺和测量可能造成一定偏差。

需要将顶住sd卡槽的挡板下移0.2mm

3.后面挡板边缘有缺口。